动平衡机HL 1 BU 
主要技术参数： 
转子参数：  

转子重量（包括平衡工装）：           最大 16公斤 

单只摆架允许承载：                   最大 10公斤 
最大转子直径： 

机座上方：                           360毫米 

连接框架区域：                       340毫米 

皮带驱动架区域：                     150毫米  
鞍形瓦座直径：                       100毫米 

鞍形瓦座宽度：                       18 毫米 
摆架中心间最大距离：                 950毫米 

皮带驱动架位于中间时 ：              42毫米 

皮带驱动架位于外侧时 ：              21毫米 

驱动参数： 

   交流伺服电机功率                最大    200瓦 
皮带驱动部位直径                10～150毫米 
马达皮带轮直径                  38 毫米 
驱动直径50毫米时平衡转速：      230～2280  1/min 
   永久定标限制值：            (W + 200) · n2 = 50 · 106 kg/min2  

   最小可达剩余不平衡量（Emar）         0.1 克毫米/公斤/平面 

 不平衡量减少率 (URR)：               达到 95 % 

 动平衡机HL 5 BU 
主要技术参数： 

平衡转子参数 
重量范围  max. 1 000 kg 

（包括平衡工具） 
每个支承摆架的最大负载： 700 kg 

每个摆架的最大反向负载： 200 kg 
最大转子直径 

机起床身上方 1 600 mm 

圈带驱动电机区域 1 250 mm 

圈带驱动架区域 800 mm 
鞍形支承瓦孔直350mm                                                                                 
鞍形支承瓦宽度 35 mm 
传动轴连接法兰和远端支承中心之间的最大距离 2 435 mm 
支承中心之间的最小距离 
- 圈带驱动在支承摆架之间 

- 带 60 mm 宽的扁平带     275 mm 

- 带 95 mm 宽的扁平带     320 mm 

- 圈带驱动在支承摆架之外      140 mm 
 皮带驱动系统参数 
 驱动功率      15 kW 

 多级皮带轮直径      88/120/180 mm 

平带宽度      60/95 mm 

转子上的皮带驱动直径    50 - 800 mm 
皮带驱动直径为 200 mm 时的平衡转速： 

平衡转速：     最大转矩： 

 180 -  660 min-1 105 – 320 Nm 

 180 -  900 min-1 80 – 230 Nm 

 180 - 1 350 min-1 50 – 155 Nm 

永久定标限制值：          (W + 200) · n2 = 710 · 106 kg/min2 
最小可达剩余不平衡量（Emar）        0.1 克毫米/公斤/平面 
不平衡量减少率 (URR)：     达到 95 % 

