名称：视拓TPX高端便携式立体激光测量型数字化视频内窥检测仪
一、标准配置:

技术规格：

· 体积：30.5 x 16 x 26 cm；重量：8kg；带可隐藏提手
· WINDOWS XP版本《内窥检测项目管理》操作软件，易学易用

· 色彩系统：PAL制/NTSC制可切换

· 分辨率：大于500线
· 显示器：

 可拆卸12英寸SVGA大屏幕工业高清真彩纯平液晶显示器，16位以上色深，分辨率48万像素（800x600工业标准）；带防划保护屏和遮阳罩；纯平广角，任意角度可观看；较远距离也可清楚观察 

如遇显示器故障，可连接普通电脑显示器
· 键盘：腹膜标准超薄键盘、集成鼠标、可连接无线鼠标 
· 光源：可互换型冷光源模块，50瓦纯白光氙灯，寿命不小于2000小时，是金属弧光灯的2-3倍；亮度可变自动控制，也可手动连续调节；低热耗，对主机、探头电子和光学器件无高温高热衰减老化，主机可在机箱里长时间工作
· 交流电源：兼容85~264V, 47~440Hz国际通用交流电源输入，自动匹配
· 电源开关：分两档，一档打开光源进行检测采集图像和处理，另一档采集图像后关闭光源进行图像处理；可以大大节省灯泡消耗和耗电量
· 文件存储：20G硬盘可海量存储数码拍照内窥图像或录像；DVD刻录驱动器可刻录数码照片或动态数码图像文件、WAV格式数字音频文件和TXT格式文本文件，视频录像和语音记录可连续存储1小时以上；也可通过USB接口存储图像到U盘或外接移动硬盘上；内置字符发生器注释图像
· 接口：1路探头微型接口、1路Y/C视频信号输入输出接口、4路USB接口、1路3.5mm聚声麦克风和1路耳机接口、1路投影仪接口、1路宽带局域网接口、1路VGA显示器接口
· 测量：可现场实时测量，也可采集图片后再测量

- 通用测量：可连接各种内窥镜进行通用比较测量

- 高精度激光测量：内置专利Laser TrueTM三维立体高精度激光测量技术，选配激光测量探头可现场实时任意位置（垂直或倾斜、远/近位置）进行激光测量缺陷尺寸，测量方法包括：点到点、点到线、线到线、点到面、面到面、长度、面积、周长、深度等；读数0.01mm位，精度95%以上；存储的图像可随时调用进行重复测量；测量无需更换取出探头来更换镜头，直接用手柄开启激光即可，操作简捷便利，避免二次查找缺陷耗费时间，同时减少探头磨损率，降低故障率
· 温度报警功能：检测环境超温时报警，保护视频探头

· 防静电地线

· 德国品质，皮实耐用

· 便携式储藏运输机箱，防震抗压设计
2. (5mmx3m三维立体激光测量型视频内窥镜探头
CGC-503       (5mmx3m激光测量型挠性视频内窥镜探头系统    
标准配置包括： 

V05020AEMV  (5mmx3m挠性数字化视频探头，带高精度三维立体激光测量功能

V0520WAEMV 立体激光测量0º直视观察一体化镜头，视野50度，景深20~80mm
V0507WDHMV立体激光测量90º侧视观察一体化镜头，视野80度，景深7~40mm

技术特点：

· 德国高品质专利霍普金斯镜头，高清晰高保真图像

· 德国高品质彩色CCD，500线，自动聚焦，自动亮度调节

· 三个快捷功能键拇指操作，人体工程学设计手柄，重心在掌心，长期操作不易疲劳

· 快速机械弯曲导向，左/右：120°/ 120°；上/下：150°/ 150°，（7.5m为90度）可组合达180度弯曲

· 外皮超精密钨丝高密度编织保护

· 探头硬性连接端和物镜转接头的长度短，对限制性空间的适应能力更强

· 最小弯曲半径：导向弯曲半径仅15mm，后部探身弯曲半径40mm，更适合狭小检测空间和检测具有复杂内部结构的物体

· 图像数字放大：可连续1.5~6倍放大

· 三维激光立体测量，精度95%以上，测量范围广，可80mm远距离测量，镜头与被测面可成斜角测量

· 测量镜头就是观察镜头，因为测量是通过激光实现，图像清晰度和图像品质无区别，图像清晰、测量精度高、重复测量精度高

· 测量镜头就是观察镜头，操作者不需要更换镜头，不需要对缺陷重新查找和定位，大大节省时间






