产品名称：OLYMPUS奥林巴斯金相显微镜GX71
产品型号：GX71
	光学系统
	UIS2光学系统（无限远校正）

	机身
	观察方法
	明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光

	
	反射/透射
	反射/透射

	
	照明装置
	6单元转台切换

	
	照明系统
	反射照明
	100 W卤素/100 W水银/75 W氙

	
	
	透射照明
	100 W卤素

	
	对焦单元
	电动/手动
	手动　物镜转换器上下移动式（载物台固定式）

	
	
	行程
	9mm

	
	
	微调灵敏度
	微调旋钮转动1周移动0.1mm

	
	物镜转换器
	电动型
	明视场微分干涉6孔
明暗视场微分干涉5孔

	
	
	手动式
	明视场微分干涉中心输出4孔
明视场微分干涉6孔
明暗视场5孔
明暗视场微分干涉5孔
明暗视场微分干涉中心输出5孔
明暗视场微分干涉6孔

	
	中间倍率
	内置变焦（1x～2x）

	
	照相机端口
	正面端口（负像），横向端口（负像）

	载物台
	行程
	50（X）×50（Y）mm

	观察筒
	标准视场（视场数18）
	倒置
	-

	
	标准视场（视场数20）
	
	-

	
	广角视场（视场数22）
	倒置
	-

	
	
	正像
	-

	
	超宽视场（视场数26.5）
	倒置
	双目/三目观察筒

	
	
	正像
	-

	选件
	偏振光观察单元

	外形尺寸
	280（W）×748（D）×445（H）mm

	重量
	38kg（标准组合）


